第一章 概述

- 电路交换 分组交换 报文交换的特点与区别

电路交换：整个报文直达终点，像是在一根管道中传输，需要先建立连接，传输完成后释放。

分组交换：将报文拆分成多个分组，传送到相邻的结点，储存下来后查转发表转发。每个分组可能会通过不同的路由器转发（即走的路径不同），到目的主机后再按原来的顺序合并。缺点：携带首部有开销、存储转发时有可能丢包。优点：灵活 高效 迅速 可靠

报文交换：整个报文先传送到相邻的结点，全部储存下来，再查表转发，也不需要先建立连接。

- 计算机网络的主要性能指标 主要理解几个时延的区别 提高信道和数据率到底是改变什么时延？

速率：（数据率、比特率）单位：bit/s  K=103 M=106 G=109

带宽： 单位 赫或bit/s 带宽越宽，数据率越高

吞吐量：当前网络中的数据率

时延：发送时延 数据帧长度/发送数据率

传播时延 传播距离/传播速度

处理时延 主机或路由器对收到的分组处理的时间

排队时延 在路由器中排队等待处理

时延带宽积=传播时延×带宽

RTT：从发送到收到确认的时间

利用率 D=D0/1-U U为利用率 D为当前时延 D0为空闲时延

- 计算机体系结构为什么要分层 分层的好处 五层协议结构的功能

计算机网络是一个极其复杂的网络，有许多复杂的问题需要解决。通过分层可以将复杂的问题简单化，每一层只需要解决该层的问题，而不需要管其他层是怎么工作的。

分层的好处：1.各层之间独立 2.灵活性好（一层发生变化，上下层不受影响） 3，结构上可分开 4.易于实现和维护 5.能促进标准化工作 。缺点 效率低 重复开销

应用层：通过进程间的交互实现特定的网络应用

运输层：为两主机进程间的通信提供数据传输服务

网络层：主机间的通信，将数据封装成分组进行转发

数据链路层：将IP封装成帧

物理层：比特传输

- 三网融合

- 电信网络、有线电视网络、计算机网络三网融合

- 边缘部分和核心各部分

- 边缘主机组成 核心路由器组成

第二章 物理层

- 物理层信道 基带信号和带通信号的区别 随便给一信号如何判断是哪个

基带信号：来自信源的信号（常有低频和直流）

带通信号：基带信号载波调制到高频 为模拟信号

- 常见编码

- 曼彻斯特编码 中心上跳为0 下跳为1

- 差分 曼彻斯特编码 边界开始有跳变为0 没有为1

- 信道的极限容量 香农公式 每个字母含义 以及极限速率是否能够达到以及如何调整

香农公式：

如何接近极限速率：

- 物理层传输媒体常用的有什么

- （双绞线 同轴电缆 光缆 微波 短波）

（双绞线的绞合可以减少对相邻导线的电磁干扰）

- 信道复用技术 频分复用时分复用的主要区别

频分复用：同一时间 占用不同的带宽

时分复用：不同时间 占用同样多的带宽

第三章 数据链路层

1.  三个基本问题分别是什么含义 起什么作用 ？

封装成帧：加尾部首部→进行帧定界（SOH开始→EOT结束）

透明传输：由SOH→EOT，从键盘输入的所有信息都可以放入帧中传输（像透明一样）。若需要插入SOH或EOT，可在前加ESC。

差错检测：

CRC循环冗余检验（n比除数P少一位），FCS是加在数据后面的冗余码，而CRC是得到冗余码的方法

2.  差错检测原理 给一个发送数据和除数 怎么求冗余检验码 必考 关键在怎么加0

n比除数P少一位，n加在发送数据后，与除数进行2进制模2除法

- 无比特差错 和 无传输差错概念的区别 CRC检验只能实现无比特差错

- 无比特差错：更倾向于 已经收到的数据没有出现差错

- 无传输差错：指的是 数据都正确送达，没有出现帧丢失、帧失序、帧重复（需要确认和重传算法实现）

- 透明传输怎么实现 采用什么填充方法实现透明传输

见问题1，加ESC

- 采用广播信道的扩充

- 硬件地址 IP地址的存储， IP地址和硬件地址的区别

硬件地址也叫MAC地址，工作在数据链路层和物理层，保存在适配器的ROM中。

软件地址也叫IP地址，由软件实现，是在网络层及以上使用的一种逻辑地址。

- CSMA/CD

多点输入载波监听/碰撞检测

先听后发

边听边发

冲突停止

延时重发

- CSMA/CD CSMA/CA 特点与区别

CSMA/CD和CSMA/CA的主要差别

CSMA/CD：带有冲突检测的载波监听多路访问，可以检测冲突，但无法“避免”

CSMA/CA：带有冲突避免的载波侦听多路访问，发送包的同时不能检测到信道上有无冲突，只能尽量‘避免’；

1.两者的传输介质不同,CSMA/CD用于总线式以太网,而CSMA/CA则用于无线局域网802.11a/b/g/n等等；

2.检测方式不同,CSMA/CD通过电缆中电压的变化来检测，当数据发生碰撞时，电缆中的电压就会随着发生变化；而CSMA/CA采用能量检测(ED)、载波检测(CS)和能量载波混合检测三种检测信道空闲的方式；

3.WLAN中，对某个节点来说，其刚刚发出的信号强度要远高于来自其他节点的信号强度，也就是说它自己的信号会把其他的信号给覆盖掉；

4.本节点处有冲突并不意味着在接收节点处就有冲突；

使用的二进制退避算法也不同 CA的要+2

- 以太网争用帧的长度 最短帧长

争用期长度2τ

10 Mbit/s 以太网取 51.2 μs 为争用期的长度。

以太网规定了一个最短帧的长度为64个字节，即512bit

- 集线器 交换机 路由器工作在什么层

转发器、集线器：物理层

网桥、桥接器、交换机：数据链路层

路由器：网络层（通过路由器作为中继系统才算网络互联）

网关（也是路由器）：网络层以上

- 以太网的MAC层 有效帧的长度最短最长是多少

最小长度64字节，数据部分为46-1500个字节，最后有4位FCS，最前面插入8字节用于同步。

- 数据链路层扩展以太网

早期使用网桥，现在使用交换机（多个接口的网桥）

使用以太网交换机的用户可独享带宽

- 虚拟局域网实现的是什么操作

虚拟局域网 VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组，而这些网段具有某些共同的需求。每一个 VLAN的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的计算机是属于哪一个VLAN。

第四章 网络层

1.  虚电路 数据报服务的具体区别

虚电路需要先建立连接，但不是物理意义上的连接。总是按顺序到达终点。

数据报服务：无连接、尽最大努力交付，分组可能按照不同的路线传送。每个分组都必须有完整的地址。

2.  IP地址怎么分 按照什么形式分 怎么判断ABC（32位）

- 3.IP地址与MAC地址在传输过程中如何改变

IP地址在传输过程中不发生改变，路由器只根据目的网络地址进行路由选择。

MAC地址在传输过程中，由路由器在数据链路层丢弃（接收时）原来的首部尾部替换（发送时）成下一路由器的硬件地址。

- 4.地址解析协议的四种基本情况

①发送方是主机→本网络的另一个主机：用ARP直接找到硬件地址

②发送方是主机→另一网络主机 ：ARP找到本网络上一个路由器的硬件地址，剩下的有下一路由器完成

③发送方是路由器→本网络上的主机 ：用ARP直接找到硬件地址

④发送方是路由器→另一个网络上的主机：ARP找到本网络上一个路由器的硬件地址，剩下的有下一路由器完成

- 5.IP数据报首部格式多少字节 怎么进行分片（IP数据报最大长度为65535字节）PPT的例子必看

首部最短为20个字节，最长有60个字节，偏移以8个字节为单位。

先确定分片的最大长度（注意要加上首部长度），然后计算片位移，最后确定MF位，确保DF位为0（为1不允许分片）。PPT87页

- IP层分组转发流程 路由表对应的是什么

流程：路由器收到分组，查找路由表，选择合适的路由，发送给下一跳路由，或者说直接交付。

路由表（目的网络地址，下一跳地址）

- 分组转发算法

- 构造子网以后 如何通过IP地址子网掩码得到网络IP地址（书上例题必会P139）

- 采用子网转发时 利用什么方法来计算地址

- 路由选择协议 如何实现路由表的更新

- RIP协议基本特点

①仅和相邻的路由交换信息

②交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息

③按固定时间间隔交换信息

RIP不能在两个网络之间同时使用多条路由，距离为16即为不可达。

好消息传的快，坏消息传的慢

优点：开销小，实现简单

缺点：规模被限制、交换的是完整路由表，规模大时开销大、坏消息传的慢（收敛时间长）

- 路由器的构成 三个结构两个部分 分别实现什么功能

①路由选择部分→根据路由协议构造路由表，定期更新

②分组转发部分→三部分→交换结构→根据转发表转发分组

→输出端口

→输入端口

- VPN的NAT如何进行地址转化

发送时，将数据报IP源地址转换成全球地址，并将结果记录到NAT地址转发表中，目的地址不变。

接收时，根据NAT转发表，将目的地址转化为局域网内对应主机的IP地址。

第五章 运输层

1.  主机通信是什么之间 真正端点是主机or进程？

运输层是提供应用进程之间的逻辑通信。从运输层的角度看，通信的真正端点并不是主机而是主机中的进程。

- 两个协议TCP UDP特点

TCP面向连接、全双工可靠信道，不提供广播或多播服务，开销较大。

UDP无连接的不可靠信道，接收方收到后不需要给确认信息。

- 常用端口号

4.  TCP面向字节流是什么意思 套接字由什么组成

◼ TCP 中的“流”(stream)指的是流入或流出进程的字节序列。

◼ “面向字节流”的含义是：虽然应用程序和 TCP 的交互是一次一个数据块，但 TCP 把应用程序交下来的数据看成仅仅是一连串无结构的字节流。

套接字 socket = (IP地址 : 端口号)

TCP 连接 ::= {socket1, socket2} = {(IP1: port1)，(IP2: port2)}

- 停止等待协议如何实现

发送完停止，等待对方确认

情况①：正常发送，收到确认后发送下一个分组

情况②：出现差错，B直接丢弃分组，等待A重传

情况③：确认丢失，B又收到原来的分组，直接丢弃，并再次发送确认

情况④：确认迟到，A收下确认后丢弃

- TCP报文确认号 窗口字段（拥塞窗口与接收窗口的最小值）到底是什么

- 确认号到底是确认什么

确认号：占4字节，是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。

窗口：占2字节。窗口值作为接收方让发送方设置其发送窗口的依据。

窗口字段明确指出了现在允许对方发送的数据量。窗口值经常在动态变化着

- TCP传输里 利用什么算法解决综合征问题和如何实现拥塞控制

- 尾部丢弃 与TCP传输同步什么意思

第六—九章 应用层等

1.  命名服务器的特点及区别 递归和迭代查询的实现

- 邮箱用什么协议发送和接受邮件

- 几个域名服务器功能区别

- 收发邮件协议

- FTP两个不同功能端口号

- 搜索引擎划分

- 无线局域网CSMA/CA协议

- 以及与CSMA/CD的两个主要区别

- 无线城域网

- 国产以太网协议

剩余

- 给出基本无线网知道是哪一类

- 常用工业以太网和工业控制网络有哪些